Practica 1. Conocimiento y manejo del microscopio

OBJETIVO

Identificar los componentes de cada sistema en el microscopio compuesto (óptico y estereoscópico) y su funcionamiento.

MATERIAL:

Muestra de agua

1 portaobjetos y 1 cubreobjetos

1 pipeta Pasteur

Papel seda para limpiar oculares y objetivos.

Aceite de inmersión.

1 paño, trapo o papel secante (sanitas o servilletas de cocina de las de rollo)

PROCEDIMIENTO:

I. Manipular el microscopio óptico para conocer sus partes, y verificar su

funcionamiento.

II. Observación de preparaciones frescas de la muestra de agua y observar la diversidad bajo el microscopio.

1. Observar primero con el objetivo de menor aumento.

2. Reconocer alguna estructura y ubicarla en el centro del campo de observación mediante movimiento de la preparación o de la platina

3. Cambiar al objetivo de 10x y reubicar la estructura

4. Seguir las indicaciones para poder observar en el objetivo de 40x y 100x

III. Mantenimiento y precauciones.

RESULTADOS ESPERADOS

Realizar la manipulación correcta del microscopio compuesto y cuál es el máximo aumento que permite alcanzar.

Qué significa la información que trae impresa en cada uno de los objetivos, oculares y cabezal del microscopio compuesto.

Definir qué tipo de objetos pueden ser vistos con el microscopio de luz o compuesto, y ¿por qué se llama microscopio compuesto?

Determinar cómo se calcula el aumento final del objeto observado

Enlistar los cuidados necesarios para mantener un buen funcionamiento del microscopio.

NOTA: Llevar a clase manuales o libros de consulta para complementar el ejercicio práctico.

CUESTIONARIO:

1. ¿Qué diferencia existe entre aumento y poder de resolución?

2. ¿Qué es la apertura numérica y como se relaciona con el poder de resolución?

3. Explique el principio óptico que fundamenta el empleo del aceite de inmersión.

4. ¿Qué papel juegan el diafragma y el condensador en la iluminación?

5. ¿Cuántos tipos de microscopios existen en la actualidad y cuáles son los criterios en que se basan sus clasificaciones?, ventajas y limitaciones con base al tipo de energía que utilizan. Elabora un cuadro comparativo

6. ¿Qué importancia tiene el uso del microscopio para el estudio de los Protistas?

REPORTE: Contar con nombre, título, introducción, objetivos, procedimiento, resultados, conclusión cuestionario resuelto y bibliografía.

Trabajo escrito a mano que se entregará de forma individual.

Investigar información para la introducción

Los esquemas de lo observado debe tener un tamaño mínimo de 5cm y señalar estructuras identificadas con apoyo de la bibliografía; NO se aceptarán fotos, videos o imágenes de internet. Anotar el objetivo utilizado o el número de aumentos logrado.

Anotar la información complementaria de las observaciones realizadas así como los datos de la muestra colectada.

Escribir la bibliografía consultada en formato APA y en orden alfabético